Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr 1/SW/EFS/2021

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działka nr 527

Obręb geodezyjny: 0029 WILCZKOWICE,

Jednostka  ewidencyjna: 260504_5 Radoszyce,

INWESTOR:

GMINA RADOSZYCE

26-230 Radoszyce

Ul. Żeromskiego 28

| Branża: | Imię i nazwisko | Specjalność uprawnień | Nr uprawnień | Podpis, Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura, Projektował: |  |  |  | 08.2021 |

# OPIS TECHNICZNY

Zlecenie inwestora na opracowanie projektu zagospodarowania terenu do zgłoszenia obiektów małej architektury na terenie działki nr 527 położonej w Wilczkowicach.

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacje uzyskane od inwestora na temat projektowanej inwestycji i terenu działki.

Projektowana inwestycja będzie realizowana na zabudowanej działce nr 527 położonej w miejscowości Wilczkowice. Działka objęta inwestycją jest zabudowana:

- budynkiem szkoły Podstawowej

- boiskiem ogólnodostępnym

- altaną

## LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obsługa komunikacyjna inwestycji z drogi publicznej dz nr 524, parametry drogi istniejące wkreślono na projekcie zagospodarowania terenu.

## OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pokrycie terenu w większości stanowi roślinność trawiasta.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji obiektów małej architektury tj. siłowni zewnętrznej.

Odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych powierzchniowo na tereny zielone należące do inwestora gdzie ulegną wchłonięciu. Nadmienia się, iż wody opadowe i roztopowe zostaną w całości przejęte przez grunty należące do inwestora w związku z czym nie będą oddziaływały na działki sąsiednie.

## OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gromadzenie stałych odpadów komunalnych (nie przewiduje się innego rodzaju odpadów stałych) w typowych pojemnikach przystosowanych do wywozu zorganizowanego na wysypisko śmieci (po uprzedniej segregacji) zlokalizowanych na utwardzonym placu.

Miejsca postojowe istniejące.

Po zakończeniu robót teren inwestycji obsadzić roślinnością trawiastą.

## PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest siłownia zewnętrzna zlokalizowana na terenie działki nr 527 położonej w Wilczkowicach. W skład siłowni wchodzić będą następujące urządzenia:

- narciarz

- orbitrek

- odwodziciel/steper

- biegacz

- twister/wahadło

- rower

- jeździec

Poza planowaną inwestycją wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej prawidłowego funkcjonowania oraz odpowiedniego zagospodarowania przedmiotowego terenu (zakres inwestycji opisany został w zgłoszeniu)
w zagospodarowaniu terenu nie wprowadza się zmian.

## ZAGOSPODAROWANIE TERENU

powierzchnia terenu inwestycji		107,80m2 w tym obiekty projektowane:

- narciarz

- orbitrek

- odwodziciel/steper

- biegacz

- twister/wahadło

- rower

- jeździec

- narciarz			15,4m2

Wymiary urządzenia: długość: 940 mm, szerokość: 540 mm, wysokość: 1390 mm.  Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Funkcja urządzenia: wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia, korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową. Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeństwa.

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie bezpiecznej nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy 33,7 mm, 42,4 mm, 60,3 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu.

Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.

- orbitrek 			15,4m2

Wymiary urządzenia: długość: 1350 mm, szerokość: 620 mm, wysokość: 1585 mm. Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Funkcja urządzenia: wzmacnia mięśnie nóg i ramion. Poprawia koordynację ruchową. Zwiększa wydolność organizmu. Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeństwa.

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefach ochronnych nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 90 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.

- odwodziciel/steper 		15,4m2

Wymiary urządzenia: długość: 1340 mm, szerokość: 740 mm, wysokość: 1500 mm. Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Funkcja urządzenia: Odwodziciel - wzmacnia mięśnie nóg, głównie ud, bioder i pośladków. Steper - angażuje mięśnie nóg, poprawia kondycję fizyczną. Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeństwa.

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie bezpiecznej nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 60,3 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie odwodziciel posiada ograniczniki ruchu.

Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.

- biegacz 			15,4m2

Wymiary urządzenia: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, wysokość: 1390 mm. Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Funkcja urządzenia: wzmacnia mięśnie nóg i pośladków, zwiększa wydolność krążeniowo-oddechową. Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeństwa.

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie bezpiecznej nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 90 mm, 33,7 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu.

Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.

- twister/wahadło		15,4m2

Wymiary urządzenia: długość: 1345 mm, szerokość: 740 mm, wysokość: 1400 mm. Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5.

Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Funkcja urządzenia: wzmacnia mięśnie skośne brzucha i bioder. Poprawia giętkość i koordynację całego ciała. Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeństwa.

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie bezpiecznej nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu.

Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.

- rower 				15,4m2

Wymiary urządzenia: długość: 1100 mm, szerokość: 550 mm wysokość: 1100mm. Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Funkcja urządzenia: rozwija mięśnie nóg, wzmacnia stawy kolanowe, poprawia wydolność krążeniowo-oddechową. Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeństwa.

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie bezpiecznej nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 4-4,5 mm. Pozostałe rury o średnicy 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.

- jeździec				15,4m2

Wymiary urządzenia: długość: 980 mm, szerokość: 630 mm, wysokość: 1000 mm. Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Funkcja urządzenia: wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej i nóg, poprawia kondycję. Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeństwa.

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie bezpiecznej nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.

Wersja Standard

Urządzenia zostały wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej. Elementy gięte ze stali bezszwowej S 355, a elementy proste ze stali S 235. W celu bardzo wysokiego zabezpieczenia antykorozyjnego, urządzenia są śrutowane wysokociśnieniowo i dwukrotnie malowane proszkowo. Pierwsza warstwa to wysokiej jakości podkład cynkowy, a druga warstwa to odporna na zmienne warunki atmosferyczne farba poliestrowa. Kolorystyka urządzeń w standardzie żółto – szara RAL: 1018 i 7004.

Wersja Premium

Konstrukcyjnie urządzenia wykonane są podobnie jak w wersji standard. To co je różni to: specjalne zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie galwaniczne, specjalne farby nawierzchniowe (odpowiednie do zastosowanej technologii cynkowania galwanicznego), siedziska i stopnice ze stali nierdzewnej, wyjątkowa kolorystyka urządzeń tej serii – RAL: 7026, 1034, 3015, 5024, 6019.

- W projekcie wskaźnik powierzchni zabudowy: nie określa się

- W projekcie wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie określa się

## OCHRONA TERENU

- Inwestycja zlokalizowana poza obszarami NATURA 2000.

- Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego, lub odkrycia wykopaliska należy niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, a obiekt równocześnie ochronić do czasu podjęcia stosownych decyzji.

- Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Na przedmiotowej działce w obszarze objętym przekształceniem występują gleby pochodzenia mineralnego zaliczane do klasy RIVb i zgodnie z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 3 luty 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 909 z późn. zm.) nie podlegają wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

## EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

## INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI.

Budowa nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska zarówno na etapie budowy jak i jej eksploatacji a w szczególności:

- zapotrzebowania i jakości wody, jakości i sposobu odprowadzania ścieków:

- woda –  nie dotyczy

- ścieki – nie dotyczy

- emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

- w projektowanym obiekcie nie będą występowały istotne zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i inne

- ogrzewanie - nie dotyczy.

- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:

- odpady stałe socjalno - bytowe – do projektowanego kontenera na odpady stałe zlokalizowanego na utwardzonym placu, przeznaczonego do okresowego wywozu na wysypisko po uprzedniej segregacji,

- odpady ciekłe socjalno - bytowe – nie dotyczy,

- emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych:

- w obiekcie nie wystąpią istotne ww. emisje i zakłócenia,

- wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

- wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone należące do inwestora gdzie ulegną wchłonięciu, obiekt nie będzie wpływał na drzewostan (w miejscu inwestycji nie występuje drzewostan), większa część działki pozostanie biologicznie czynna.

Nadmienia się, że projektowana inwestycja w myśl przepisów szczegółowych nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Projektowana inwestycja nie wpłynie w negatywny sposób na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i oddziaływanie na inne obiekty budowlane a uciążliwości związane z jej funkcjonowaniem nie przekroczą granic działki należącej do inwestora.

## OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w Sprawie Ustalania Geotechnicznych Warunków Posadowienia Obiektów Budowlanych na terenie przedmiotowej inwestycji występują proste warunki gruntowe pochodzenia mineralnego – grunt jednorodny genetycznie i litologicznie ułożony równolegle do powierzchni terenu. Jest to grunt nośny wytrzymujący naprężenia nie mniejsze niż 0,15MPa – odpowiadający omawianym projektom architektoniczno – budowlanym.

Projektowane obiekty należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej

Jeżeli w trakcie robót ziemnych zostaną stwierdzone inne warunki gruntowe niż założone w niniejszym projekcie należy przerwać roboty budowlane i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie kierownika budowy jak i projektanta celem podjęcia działań umożliwiających uwzględnienie tego faktu.

Masy ziemne, które zostaną uzyskane z wykopów zostaną wykorzystane dla potrzeb niwelacji terenu oraz estetycznego zagospodarowania działki (rozplantowanie na terenie należącym do inwestora celem jego wyrównania a następnie zasadzenia roślinnością trawiastą, niskopienną zimozieloną itp.) po zakończeniu meritum planowanej inwestycji.

Ilość ziemi przeznaczonej do rozplantowania w stosunku do powierzchni działki należącej do inwestora (na której przewiduje się rozplantowanie mas ziemnych) jest stosunkowo niewielka i spowoduje niewielkie podniesienie istniejącego terenu.

Podniesienie terenu nie spowoduje:

- zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej

- powstania przeszkód oraz zmian w odpływie wody.

Zgodnie z mapą do celów projektowych – brak sieci drenarskiej.

W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na sieć drenarską należy dokonać na własny koszt jej naprawy lub przełożenia. Przełożenie lub naprawa winny być wykonane  w taki sposób aby funkcja sieci drenarskiej nie została zmieniona. Wszelkie nieprawidłowości lub szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji obciążają inwestora. Projektowane budynki nie naruszą urządzeń melioracji wodnych, nie występuje kolizja inwestycji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych

## INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przy budowie należy kierować się zasadami sztuki budowlanej oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązujących przepisów i norm.

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać aprobaty techniczne (atesty) oraz powinny odpowiadać ustaleniom odnośnych norm.

Inwestycję należy realizować zapewniając poszanowanie interesów osób trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie narusza przepisów wynikających z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 „Prawo Budowlane” tj. nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, nie utrudnia korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – na nieruchomościach sąsiednich. Ponadto należy zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, a także przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym nie stwierdza się kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

## USTALENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

Pod kątem lokalizacji względem granic działki:

Obiekty objęte inwestycją zlokalizowane będą w odległościach zgodnych z §12 pkt.1
lit. p.pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pod kątem zacienienia i przesłaniania:

Obiekty objęte inwestycją nie będą powodowały utrudnień w dostępie światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi w budynkach mieszkalnych znajdujących się w sąsiedztwie budynku ani nie będzie powodował zacienienia innych budynków.

Ochrony Środowiska:

Teren inwestycji znajduje się na poza formami ochrony przyrody

Ochrony zabytków:

Teren znajduje się poza strefami ochrony archeologicznej i konserwatorskiej.

Odległości od dróg publicznych:

Obiekty zlokalizowano zgodnie z § 40 ust 3 WT.

Prawa wodnego:

Obiekt nie znajduje się w strefie ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wody.

Przepisów przeciwpożarowych:

Obszar oddziaływania z uwagi na przepisy przeciwpożarowe zamyka się w granicach terenu inwestycji oznaczonego na projekcie zagospodarowania przestrzennego linią przerywaną koloru błękitnego

WYNIKI ANALIZY:

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach działki  inwestora 527 zlokalizowanej w miejscowości Wilczkowice gm. Radoszyce.

UWAGI DODATKOWE:

Inwestycja nie będzie stanowić uciążliwości dla zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej na działkach sąsiednich. Nie przewiduje się istotnego przekształcenia elementów przyrodniczych (w tym ukształtowania terenu).

Projektowana inwestycja nie będzie ograniczać:

- dostępu do drogi publicznej

- korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności

- dopływu światła dziennego oraz nie będzie stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, a także nie będzie powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Poziom emisji występujący w wyniku przystąpienia do użytkowania planowanych budynków wraz z urządzeniami towarzyszącymi nie przekroczy dopuszczalnych norm poza granicami lokalizacji inwestycji.

OPRACOWAŁ:

## RYS. PZT – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU